Nastavení scanneru u Motorola TC55 (Android) aplikace DataWedge

1. Nainstalujte SD clienta do terminálu (SDClient.apk) a spusťte aplikaci DataWedge

2. Vytvořte novy profil (Menu → New profile → Zadejte jméno: SD client → OK

3. Otevřete nově vytvořený profil SD client

4. V profilu nyní nastavte následující, ostatní můžete ponechat v defaultním nastavení

Profile Enabled 	→ povoleno

Applications

Associated apps 	→ vyberte nainstalovaného SD clienta

(com.example.sdclient.MainActivity)

Barcode Input

• Enabled 	→ povoleno

pozn. V opačném případě nebude scanner v aplikaci aktivní

• Scanner selection

◦ Auto – snímaní standardních čarových kódů pomocí klasického snímače

◦ Camera – snímání pomocí optické kamery pro 2D kódy (QRCode, Datamatrix,

Aztek, apod.)

KeyStroke output

• Enabled → nepovoleno

pozn. Pokud povoleno, pak bude scanner pracovat v režimu emulace klávesnice

Intent output

• Enabled 	→ povoleno

• Intent action 	→ zadat: com.motorola.barcode.RECVR

• Intent category 	→ zadat: android.intent.category.DEFAULT

• Intent delivery 	→ vybrat: Broadcast intent